ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів»(зі змінами))

Відкриті торги з особливостями

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:

Відділ освіти Павлоградської міської ради, вулиця Соборна, 42А, м.Павлоград, Дніпропетровська область, Україна, 51400;

код ЄДРПОУ – 02142365;

категорія замовника - юридична осіба, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація

Предмет закупівлі – «Капітальний ремонт частини підвального приміщення будівлі Ліцею № 1, пристосованого як найпростіше укриття, за адресою: вул.Озерна, 59 м.Павлоград Дніпропетровської області». Коригування

Очікувана вартість – 10 382 600,00 гривень (десять мільйонів триста вісімдесят дві тисячі шістсот гривень 00 копійок) з ПДВ.

Строк виконання послуг – до 01 грудня 2024 року.

Місце поставки – Україна, Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Озерна, 59.

Кількість надання послуг – 1 робота.

- Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері.

- Обгрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений за результатами аналізу вартості робіт, згідно проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу та відповідно до наявних коштів у кошторисі на 2024 рік.

- Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних призначень та вартості капітального ремонту, відповідно до Дефектного акту (додається).

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт внутрішні загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах (грунт і щебінь) кількість: 163,2+11,286+44,16 |  |  | м3 |  | 218,646 |  |  |  |
| 2 |  | Розбирання цементних покриттів підлог |  |  | м2 |  | 188,1 |  |  |  |
| 3 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Знімання дверних полотен |  |  | м2 |  | 2 |  |  |  |
| 5 |  | Розбирання цегляних перегородок |  |  | м3 |  | 1,313 |  |  |  |
|  |  | Відділ №1. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №1. Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях |  |  | м3 |  | 1,8 |  |  |  |
| 7 |  | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 |  |  | м3 |  | 1,8 |  |  |  |
| 8 |  | Стрижнева арматура А-І, діаметр 8 мм |  |  | кг |  | 124,5 |  |  |  |
| 9 |  | Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 |  |  | м2 |  | 87,16 |  |  |  |
| 10 |  | Стрижнева арматура А-І, діаметр 8 мм |  |  | кг |  | 39,7 |  |  |  |
| 11 |  | Розбирання монолітних бетонних фундаментів |  |  | м3 |  | 5,625 |  |  |  |
|  |  | Розділ №2. Перемички |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Виготовлення гратчастих конструкцій [перемичек] |  |  | т |  | 0,9053 |  |  |  |
| 13 |  | Тонколистовий прокат, товщина 8 мм кількість: r3(0,0942х1,032) |  |  | т |  | 0,097 |  |  |  |
| 14 |  | Тонколистовий прокат, товщина 12 мм кількість: r3(0,0283х1,032) |  |  | т |  | 0,029 |  |  |  |
| 15 |  | Швелери N20 із сталі кількість: r3((0,3106х1,032)) |  |  | т |  | 0,321 |  |  |  |
| 16 | Прокат кутовий рівнополичковий, ширина поличок 100 мм, товщина 7 мм кількість: r2(0,2396*1,032) |  |  |  |  | т |  | 0,25 |  |  |
| 17 | Прокат кутовий рівнополичковий, ширина поличок 75 мм, товщина 5 мм кількість: r2(0,2326*1,032) |  |  |  |  | т |  | 0,24 |  |  |
| 18 | Улаштування перемичок із металевих балок |  |  |  |  | т |  | 0,9601 |  |  |
| 19 | Різьбовий стержень метричний ЦБ DIN 975 12x700 мм , аналог EXPERT FIX |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |
| 20 | Різьбовий стержень метричний ЦБ DIN 975 20x610 мм , аналог EXPERT FIX |  |  |  |  | шт |  | 27 |  |  |
| 21 | Шайба пружинна сталь М20 |  |  |  |  | шт |  | 27 |  |  |
| 22 | Шайба плоска сталь М20 |  |  |  |  | шт |  | 27 |  |  |
| 23 | Шайба ппружинна сталь М12 |  |  |  |  | шт |  | 32 |  |  |
| 24 | Шайба плоска сталь М12 |  |  |  |  | шт |  | 32 |  |  |
| 25 | Гайка шестигранна М20 міц. 10,9 DIN 934 кількість: 27х2 |  |  |  |  | шт |  | 54 |  |  |
| 26 | Гайка шестигранна М12 міц. 10,9 DIN 934 кількість: 32х2 |  |  |  |  | шт |  | 64 |  |  |
| 27 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками |  |  |  |  | м2 |  | 190,9 |  |  |
| 28 | Знепилювання металевих поверхонь |  |  |  |  | м2 |  | 190,9 |  |  |
| 29 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт-спиритом |  |  |  |  | м2 |  | 190,9 |  |  |
| 30 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 рази) |  |  |  |  | м2 |  | 190,9 |  |  |
| 31 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) |  |  |  |  | м2 |  | 190,9 |  |  |
|  | Розділ №3. Двері і сантехнічні перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах |  |  |  |  | м2 |  | 26 |  |  |
| 33 | Перегородка із ламінованого влагостікого ДСП на металевому каркасі |  |  |  |  | м2 |  | 26 |  |  |
| 34 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 6,75+18+10,125 |  |  |  |  | м2 |  | 34,875 |  |  |
| 35 | Дверний блок протипожежний ЕІ60 Порошкове напилення на полотні. Товщина полотна 50 мм. Профіль металевий товщиною 1,5мм. Дверна коробка укомплектована двома вогнестійкими петлями на опорних підшипниках. Замок: нажимні ручки на планці, запірний замок. Колір RAL 9010. Д1 |  |  |  |  | м2 |  | 6,75 |  |  |
| 36 | Дверний блок металевий Замок: нажимні ручки на планці, запірний замок. кількість: 18+10,125 |  |  |  |  | м2 |  | 28,125 |  |  |
| 37 | Забивання щiлин монтажною пiною по периметру металевих дверних блоків |  |  |  |  | м |  | 82 |  |  |
| 38 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: 82х0,275 |  |  |  |  | л |  | 22,55 |  |  |
| 39 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 |  |  |  |  | блок |  | 3 |  |  |
| 40 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: r2(0,546х3) |  |  |  |  | л |  | 1,64 |  |  |
| 41 | Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: Ц(8*3) |  |  |  |  | шт |  | 24 |  |  |
| 42 | Блоки дверні внутрішні (МДФ) ламіновані |  |  |  |  | м2 |  | 6,75 |  |  |
| 43 | Наличники |  |  |  |  | м |  | 22 |  |  |
| 44 | Установлення стопорів підлогових |  |  |  |  | шт |  | 19 |  |  |
| 45 | Стопор підлоговий, аналог MVM M-25 SS. Колір - срібло |  |  |  |  | шт |  | 19 |  |  |
| 46 | Додаткові витрати по установленню дверних самозачиняющих пристріїв (дотягувач) |  |  |  |  | шт |  | 19 |  |  |
| 47 | Дотягувачі GEZE TS 2000 |  |  |  |  | шт |  | 19 |  |  |
|  | Розділ №4. Приямок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  |  |  |  | м3 |  | 4,19 |  |  |
| 49 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 |  |  |  |  | м3 |  | 2,65 |  |  |
| 50 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм |  |  |  |  | кг |  | 136,2 |  |  |
| 51 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази |  |  |  |  | м2 |  | 10,79 |  |  |
| 52 | Розбирання цементних покриттів підлог |  |  |  |  | м2 |  | 2,94 |  |  |
| 53 | Улаштування залізобетонних сходів об'ємом до 5 м3 |  |  |  |  | м3 |  | 0,9 |  |  |
| 54 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 10 мм |  |  |  |  | кг |  | 87,3 |  |  |
| 55 | Установлення металевих поручнів з нержавіючої сталі AISI-304 |  |  |  |  | м |  | 5,2 |  |  |
| 56 | Металева огорожа з нержавіючої сталі |  |  |  |  | пм |  | 5,2 |  |  |
| 57 | Анкер дворозпірний з гайкою М10х150 кількість: Ц((5,2/1,5)*4) |  |  |  |  | шт |  | 13 |  |  |
|  | Розділ №5. Підлога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пілога тип Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Улаштування підстильного шару щебеневого кількість: 26*0,06 |  |  |  |  | м3 |  | 1,56 |  |  |
| 59 | Улаштування підстильного шару бетонного |  |  |  |  | м3 |  | 2,6 |  |  |
| 60 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (пароізоляція з плівки) |  |  |  |  | м2 |  | 26 |  |  |
| 61 | Стрічка для пароізоляції "Eurovent ALUFIX" 75мм х50м кількість: r1(26/3х1,3) |  |  |  |  | м |  | 11,3 |  |  |
| 62 | Плівка поліетиленова кількість: r1(26х1,15) |  |  |  |  | м2 |  | 29,9 |  |  |
| 63 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття |  |  |  |  | м2 |  | 26 |  |  |
| 64 | Пластмасові фіксатори для арматури кількість: 4*26 |  |  |  |  | шт |  | 104 |  |  |
| 65 | Сітка металева з Ф 6 А240С 100_100 кількість: 26*1,15 |  |  |  |  | м2 |  | 29,9 |  |  |
| 66 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  |  |  |  | м2 |  | 26 |  |  |
| 67 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до загальної товщини 50 мм |  |  |  |  | м2 |  | 26 |  |  |
| 68 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit C 69 товщиною 5 мм |  |  |  |  | м2 |  | 26 |  |  |
| 69 | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 кількість: R2(0,2Х26) |  |  |  |  | кг |  | 5,2 |  |  |
| 70 | Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88 кількість: R2(0,0755х26) |  |  |  |  | кг |  | 1,96 |  |  |
| 71 | Самовирівнююча суміш Ceresit СN 69 кількість: r1(26х(1,8х5)) |  |  |  |  | кг |  | 234 |  |  |
| 72 | Улаштування покриття підлоги з рулонного гомогенного ПВХ-покриття на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (лінолеум гомогенний, клас застосування 34/43) |  |  |  |  | м2 |  | 26 |  |  |
| 73 | Пластикат полівінілхлоридний (шнур) кількість: r1(0,37х26) |  |  |  |  | м |  | 9,6 |  |  |
| 74 | Лінолеум (зносостійкість: клас застосування 34/43) кількість: r1(26х1,02) |  |  |  |  | м2 |  | 26,5 |  |  |
| 75 | Клей для вінілових покритів Ceresit UK 400 кількість: r1(26х0,35) |  |  |  |  | кг |  | 9,1 |  |  |
| 76 | Багатофункцiональна грунтовка Ceresit R 766 кількість: r1(26х0,15) |  |  |  |  | кг |  | 3,9 |  |  |
|  | Пілога тип Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Улаштування підстильного шару щебеневого кількість: 421,1*0,06 |  |  |  |  | м3 |  | 25,266 |  |  |
| 78 | Улаштування підстильного шару бетонного |  |  |  |  | м3 |  | 42,11 |  |  |
| 79 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (пароізоляція з плівки) |  |  |  |  | м2 |  | 421,1 |  |  |
| 80 | Стрічка для пароізоляції "Eurovent ALUFIX" 75мм х50м кількість: r1(421,1/3х1,3) |  |  |  |  | м |  | 182,5 |  |  |
| 81 | Плівка поліетиленова кількість: r1(421,1х1,15) |  |  |  |  | м2 |  | 484,3 |  |  |
| 82 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття |  |  |  |  | м2 |  | 421,1 |  |  |
| 83 | Пластмасові фіксатори для арматури кількість: 4*421,1 |  |  |  |  | шт |  | 1684,4 |  |  |
| 84 | Сітка металева з Ф 6 А240С 100_100 кількість: 421,1*1,15 |  |  |  |  | м2 |  | 484,265 |  |  |
| 85 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  |  |  |  | м2 |  | 421,1 |  |  |
| 86 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до загальної товщини 50 мм |  |  |  |  | м2 |  | 421,1 |  |  |
| 87 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit C 69 товщиною 5 мм |  |  |  |  | м2 |  | 421,1 |  |  |
| 88 | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 кількість: R2(0,2Х421,1) |  |  |  |  | кг |  | 84,22 |  |  |
| 89 | Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88 кількість: R2(0,0755х421,1) |  |  |  |  | кг |  | 31,79 |  |  |
| 90 | Самовирівнююча суміш Ceresit СN 69 кількість: r1(421,1х(1,8х5)) |  |  |  |  | кг |  | 3789,9 |  |  |
| 91 | Просте фарбування колером олійним підлог у |  |  |  |  | м2 |  | 421,1 |  |  |
| 92 | Фарба для бетонних підлог АК-11 кількість: 421,1*0,0007 |  |  |  |  | т |  | 0,29477 |  |  |
| 93 | Розчинник Р-4 кількість: 0,15*421,1 |  |  |  |  | л |  | 63,165 |  |  |
|  | Пілога тип Бл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit C 69 товщиною 5 мм |  |  |  |  | м2 |  | 17 |  |  |
| 95 | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 кількість: R2(0,2Х17) |  |  |  |  | кг |  | 3,4 |  |  |
| 96 | Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88 кількість: R2(0,0755х17) |  |  |  |  | кг |  | 1,28 |  |  |
| 97 | Самовирівнююча суміш Ceresit СN 69 кількість: r1(17х(1,8х5)) |  |  |  |  | кг |  | 153 |  |  |
| 98 | Просте фарбування колером олійним підлог у |  |  |  |  | м2 |  | 17 |  |  |
| 99 | Фарба для бетонних підлог АК-11 кількість: 17*0,0007 |  |  |  |  | т |  | 0,0119 |  |  |
| 100 | Розчинник Р-4 кількість: 0,15*17 |  |  |  |  | л |  | 2,55 |  |  |
|  | Розділ №6. Стеля, стіни і укоси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби |  |  |  |  | м2 |  | 702,72 |  |  |
| 102 | Промивання поверхонь стель внутрішніх приміщень |  |  |  |  | м2 |  | 460,9 |  |  |
| 103 | Промивання поверхонь стін внутрішніх приміщень (укоси) |  |  |  |  | м2 |  | 10,42 |  |  |
| 104 | Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі (стіни) |  |  |  |  | м2 |  | 626,18 |  |  |
| 105 | Вапняне тісто АЛЬБА малярне, або аналог кількість: 0,5*626,18 |  |  |  |  | кг |  | 313,09 |  |  |
| 106 | Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі по цеглі та бетону (стеля і укоси) кількість: 460,9+10,42 |  |  |  |  | м2 |  | 471,32 |  |  |
| 107 |  |  | Вапняне тісто АЛЬБА малярне, або аналог кількість: 0,5*471,32 |  |  | кг |  | 235,66 |  |  |
| 108 |  |  | Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (стіни і укоси) кількість: 626,18+10,42 |  |  | м2 |  | 636,6 |  |  |
|  |  |  | Розділ №7. Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: r2((218,646+1,8+4,18)*1,5+24,35)-1,29 |  |  | т |  | 360 |  |  |
| 110 |  |  | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 1,29 |  |  |
| 111 |  |  | Перевезення сміття до 15 км |  |  | т |  | 361,29 |  |  |

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт поглиблення та посилення фундаментів |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | ПОГЛИБЛЕННЯ ТА ПОСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання бортових каменів |  | м | 96 |  |  |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом |  | м3 | 5,72 |  |  |
| 3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 (щебнева основа ) |  | м3 | 9,6 |  |  |
| 4 | Розбирання цементних покриттів підлог |  | м2 | 88,1 |  |  |
| 5 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 (щебнева основа товщ 60мм ) |  | м3 | 11,286 |  |  |
| 6 | Розбирання грунтової підлоги товщиною 160мм |  | м3 | 44,16 |  |  |
| 7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 2 |  |  |
|  | ПОГЛИБЛЕННЯ ТА ПОСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ |  |  |  |  |  |
| 9 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 1 (рослинний грунт) кількість: 276,4х0,15 |  | м3 | 41,46 |  |  |
| 10 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 |  | м3 | 538,12 |  |  |
| 11 | Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 315,4х1,65 |  | т | 520,41 |  |  |
| 12 | Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 222,72х1,65 |  | т | 367,488 |  |  |
| 13 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (у тимчасовому кар'єрі) |  | м3 | 315,4 |  |  |
| 14 | Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 315,4х1,65 |  | т | 520,41 |  |  |
| 15 | Виймання ґрунту в підвалі приміщення з розробленням та навантаженням |  | м3 | 231 |  |  |
| 16 | Навантаження грунту на автомобілі-самосвали екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3, група ґрунту 1 |  | м3 | 231 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 231х1,65 | т | 381,15 |  |
| 18 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 315,4 |  |
| 19 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 315,4 |  |
|  | МОНОЛІТНА ДІЛЯНКА Мд1 |  |  |  |
| 20 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 29 |  |
| 21 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари | м2 | 295 |  |
| 22 | Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б кількість: 590х1,1 | м2 | 649 |  |
| 23 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 148 |  |
| 24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,2 |  |
| 25 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм кількість: 3,4+0,68 | т | 4,08 |  |
| 26 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 332,3 |  |
| 27 | Розбирання частини бетонної стіни товщиної 500мм | м3 | 5,63 |  |
| 28 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,482 |  |
| 29 | Металеві конструкції індивідуальні | т | 0,482 |  |
| 30 | Улаштування проміжку між існуючим та новим фундаментом жорсткою бетонною сумішю | м2 | 140 |  |
| 31 | На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати або виключати до норми 6-9-1 | м2 | 140 |  |
|  | ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВИ |  |  |  |
| 32 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 9,6 |  |
| 33 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 кількість: 211,3х0,1+276,4х0,15 | м3 | 62,59 |  |
| 34 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | м2 | 114,4 |  |
| 35 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 | м2 | 114,4 |  |
| 36 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 13,70512 |  |
| 37 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 96 |  |
| 38 | Камені бортові, БР50.20.6 кількість: 96х2 | шт | 192 |  |
| 39 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 1х2,25+1х2,25х3+0,9х2,25 | м2 | 11,025 |  |
| 40 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 4,5+2,25+2,25 | м2 | 9 |  |
| 41 | Герметичні металеві двері з межею вогнестійкості Е 60 (притивопожежні) 2250х1000 | шт | 1 |  |
| 42 | Герметичні металеві двері утеплені 1000х2250 | шт | 2 |  |
| 43 | Герметичні металеві двері утеплені 2250х900 | шт | 1 |  |
| 44 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | м | 82 |  |
| 45 | Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл | балон | 3 |  |
| 46 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками МДФ | блок | 4 |  |
| 47 | Блок дверний МДФ | шт. | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Монтажна піна професійна універсальна, 500 мл | балон | 0,59 |  |
| 49 | Установлення дотягувачів дверних | шт | 5 |  |
| 50 | Дотягувач дверний | шт | 5 |  |
| 51 | Установлення стопорів підлогових | шт | 5 |  |
| 52 | Дверной стопор скрытый магнитный Verum Modello1 белый | шт | 5 |  |

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт зовнішні входи і вимощення |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Підготовчі роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев твердих листяних порід висотою понад 3 м, діаметр стовбура понад 30 см до 40 см кількість: 0,2*0,2*3,14*11 |  | м3 | 1,3816 |  |  |
| 2 | Корчування вручну в міських умовах пнів ялини, ялиці, діаметр пня понад 30 см д 50 см |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Розбирання бортових каменів |  | м | 13 |  |  |
| 4 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну |  | м3 | 0,645 |  |  |
| 5 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 (щебнева основа ) |  | м3 | 1,29 |  |  |
| 6 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 кількість: 2,835+3,18 |  | м3 | 6,015 |  |  |
| 7 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 |  | м3 | 59,28 |  |  |
|  | Розділ №2. Влаштування входів |  |  |  |  |  |
| 8 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 0,6 |  |  |
| 9 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари |  | м2 | 12 |  |  |
| 10 | Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б |  | м2 | 24,6 |  |  |
| 11 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм (монолітна ділянка Мд2) |  | м3 | 2,1 |  |  |
| 12 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм |  | т | 0,04 |  |  |
| 13 | Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т |  | шт | 10 |  |  |
| 14 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т |  | шт | 9 |  |  |
| 15 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100(Ф12) |  | шт | 9 |  |  |
| 16 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100(Ф12) |  | шт | 7 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100(Ф12) Вiдпускна цiна: 3293,86x0,146 | шт | 3 |  |
| 18 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | м2 | 59,3 |  |
| 19 | Ремонтна суміш армована Ceresit CT 29 кількість: 59,3х2 | кг | 118,6 |  |
| 20 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 59,3 |  |
| 21 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м3 | 4,8 |  |
| 22 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: r2(1,07*4,8) | л | 5,14 |  |
| 23 | Розчин мурувальний важкий цементний, марка М400 кількість: r2(0,004*4,8) | м3 | 0,02 |  |
| 24 | Блоки газобетонні щільність Д500 300х200х500мм кількість: r2(0,99*4,8) | м3 | 4,75 |  |
| 25 | Суміш Ceresit CT 21 кількість: 25*4,8 | кг | 120 |  |
| 26 | Плівка гідроізоляційна кількість: 0,6*4,8 | м2 | 2,88 |  |
| 27 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 6 мм | кг | 46 |  |
| 28 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині плит від 50 мм до 120 мм | м2 | 11 |  |
| 29 | Грунтовка глибокопроникна безбарвна, аналог Ceresit CT 17 супер кількість: r2(0,4х11) | л | 4,4 |  |
| 30 | Сумiш ППС (для приклеювання пiнополiстирольних плит), аналог Ceresit СT 83 pro Зима кількість: 6х11 | кг | 66 |  |
| 31 | Екструдований пінополістирол товщиною 100 мм, аналог HIRSCH PRO+ графітовий кількість: r2(1,1х11) | м2 | 12,1 |  |
| 32 | Сумiш ППС (для приклеювання та захисту пiнополiстирольних плит), аналог Ceresit СT 85 pro Зима кількість: 6х11 | кг | 66 |  |
| 33 | Армуюча сітка, аналог Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm кількість: r1(1,15х11) | м2 | 12,7 |  |
| 34 | Дюбелі фасадні з металевим цвяхом та термоголовкою, аналог Ceresit CT 335 KI-160N кількість: ц(8,08х11) | шт | 88 |  |
| 35 | Улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари загальною товщиною сухого шару 3мм Ceresit CP 43 XPRESSI | м2 | 11 |  |
| 36 | Грунтовка глибокопроникна безбарвна, аналог Ceresit CT 17 супер кількість: r2(11х0,2) | л | 2,2 |  |
| 37 | Гідроізоляційна суміш двохкомпонентна, Ceresit CP 43 XPRESSI кількість: 3х11 | кг | 33 |  |
| 38 | Ізоляція плоских поверхонь листами з поліетилену (покриття плит з полістиролу шиповидною мембраною) | м2 | 11 |  |
| 39 | Шиповидна мембрана Sintar з геотекстилем DL8 GED кількість: 11*1,05 | м2 | 11,55 |  |
| 40 | Дюбелі з гумовим ущільнювачем кількість: 11*5 | шт | 55 |  |
| 41 | Планка Z-образна кількість: 11*1,1 | м | 12,1 |  |
| 42 | Улаштування сходів з армованого бетону С25/30 | м3 | 3,52 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм | кг | 420,2 |  |
| 44 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 6 мм | кг | 10,1 |  |
| 45 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 12 |  |
| 46 | Установлення металевих поручнів з нержавіючої сталі AISI-304 | м | 14,2 |  |
| 47 | Металева огорожа з нержавіючої сталі | пм | 14,2 |  |
| 48 | Анкер дворозпірний з гайкою М10х150 кількість: Ц((14,2/1,5)*4) | шт | 37 |  |
| 49 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 27,62 |  |
| 50 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,19 |  |
| 51 | Труба профільна 60х40х2мм кількість: 0,059*1,032 | т | 0,060888 |  |
| 52 | Прокат кутовий рівнополичковий, ширина поличок 75 мм, товщина 6 мм кількість: r2(0,131*1,032) | т | 0,14 |  |
| 53 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,19 |  |
| 54 | Дюбелi монтажні | шт | 22 |  |
| 55 | Очищення металоконструкцій електрозачисною машиною; легке очищення металоконструкцій від іржі, окалини і старої фарби | т | 0,19 |  |
| 56 | Кордщітка для болгарки | шт | 1 |  |
| 57 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 11 |  |
| 58 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт-спиритом | м2 | 11 |  |
| 59 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази) | м2 | 11 |  |
| 60 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази) | м2 | 11 |  |
| 61 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 18,2 |  |
| 62 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 50 мм, товщина 30-50 мм кількість: 0,1+0,03 | м3 | 0,13 |  |
| 63 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 18,2 |  |
| 64 | Плівка гідроізоляційна кількість: r1(18,2х1,15) | м2 | 20,9 |  |
| 65 | Улаштування покриття навісу з металевої черепиці | м2 | 18,2 |  |
| 66 | Металочерепиця з полімерним покриттям товщиною не менше 0,45мм кількість: r1(1,15х18,2) | м2 | 20,9 |  |
| 67 | Саморіз покрівельний 4,8х29 RAL7024 кількість: ц(20х18,2) | шт | 364 |  |
| 68 | Улаштування з листової сталі планок карнизних і лобових кількість: 1,8+9,5 | м | 11,3 |  |
| 69 | Планка лобова кількість: r1(1,8х1,05) | м | 1,9 |  |
| 70 | Планка карнізна кількість: r1(9,5х1,05) | м | 10 |  |
| 71 | Саморіз зі свердлом по металу 5.5x25 кількість: ц(10х11,3) | шт | 113 |  |
| 72 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 11,31 |  |
| 73 | Герметик силіконовий для герметизації швів, аналог Ceresit Silicon CS 24 кількість: r1(0,03х11,31) | л | 0,3 |  |
| 74 | Планка примикання до стіни з оцинкованої сталі з полімерним покриттям кількість: r1(11,31х1,05) | м | 11,9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | Саморіз зі свердлом по металу 5.5x25 кількість: ц(10х11,31) | шт | 113 |  |
| 76 | Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм | м | 9,5 |  |
| 77 | Дошки стругані хвойних порід, товщина 19 мм | м3 | 0,03 |  |
| 78 | Дошки лобові та карнизні кількість: 0,08+0,03 | м3 | 0,11 |  |
| 79 | Профлист з полімерним покриттям товщиною не менше 0,45мм кількість: r1(1,15х3,2) | м2 | 3,7 |  |
| 80 | Саморіз покрівельний 4,8х29 RAL7024 кількість: ц(20х3,7) | шт | 74 |  |
| 81 | Улаштування підшивки стель плитами OSB-10 | м2 | 11 |  |
| 82 | Плити OSB-3 СВІСС КРОНО товщина 10 мм кількість: r2(11*1,05) | м2 | 11,55 |  |
| 83 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 15,6 |  |
| 84 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 1,5*15,6 | кг | 23,4 |  |
| 85 | Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер кількість: r1(15,6х0,2) | л | 3,1 |  |
| 86 | Армуюча сітка, аналог Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm кількість: r2(1,15х15,6) | м2 | 17,94 |  |
| 87 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15- 184-1 | м2 | 15,6 |  |
| 88 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 1,5*15,6 | кг | 23,4 |  |
| 89 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 15,6 |  |
| 90 | Фасадна фарба кількість: r2(15,6*0,4) | л | 6,24 |  |
|  | Розділ №3. Влаштування вимощення і тротуару |  |  |  |
| 91 | Улаштування підстильного шару піщаного кількість: 17,7*0,15 | м3 | 2,655 |  |
| 92 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами | м2 | 17,7 |  |
| 93 | Профільована мембрана PLANTER geo | м2 | 17,7 |  |
| 94 | Улаштування шару бетонного кількість: 12,9х0,1 | м3 | 1,29 |  |
| 95 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 1,9824 |  |
| 96 | Залізнення цементних покриттів | м2 | 17,7 |  |
| 97 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 1,7 |  |
| 98 | Поребрик БР.100.20.8 | шт | 20 |  |
|  | Розділ №4. Інші роботи |  |  |  |
| 99 | Навантаження сміття вручну | т | 1,968 |  |
| 100 | Перевезення сміття до 15 км | т | 1,968 |  |

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт забеспечення доступності для МГН (обладнання санвузла) АБ1 |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Сантехніка для МГН |  |  |  |  |  |
| 1 | Установлення поручня з нержвіючої сталі поворотного (рухомого), аналог Kolo Lehnen Concept pro Артикул: L60402000 |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Поручень поворотний з нержвіючої сталі 700х245 мм, аналог Kolo Lehnen Concept pro Артикул: L60402000 |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Анкер дворозпірний з гайкою М10х150 мм |  | шт | 8 |  |  |
| 4 | Установлення поручня прямого з нержвіючої сталі прямого, Поручень для інвалідів для мийки "стіна-стіна", ф 32мм - 530х710х800мм, аналог модель PM-05 |  | шт | 1 |  |  |
| 5 | Поручень для інвалідів для мийки стіна-підлога, ф 32мм - 530х710х800мм, аналог модель PM-05 |  | шт | 1 |  |  |
| 6 | Анкер дворозпірний з гайкою М10х150 мм |  | шт | 16 |  |  |
| 7 | Установлення поручня з нержвіючої сталі жорстко закріпленого (нерухомого), аналог KOLO Lehnen Concept pro ( L60301000) |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Поручень жорстко закріплений з нержвіючої сталі 600х275 мм, аналог KOLO Lehnen Concept pro Артикул: L60301000 |  | шт | 1 |  |  |
| 9 | Анкер дворозпірний з гайкою М10х150 мм |  | шт | 8 |  |  |
| 10 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (умивальник для людей з обмеженими можливостями, аналог KOLO NOVA PRO M38155000 55 см) + сифон для раковини d32, суцільнометалевий (хромований), з водозливом 5/4", аналог AlcaPlast A437 + змішувач , аналог VERO CERSANIT S951-145 |  | к-т | 1 |  |  |
| 11 | Умивальник для людей з обмеженими можливостями, аналог KOLO NOVA PRO M38155000 55 см |  | шт | 1 |  |  |

| 12 | Сифон для раковини d32, суцільнометалевий (хромований), з водозливом 5/4", аналог AlcaPlast A437 | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Змішувач для вмивальника з металевим донним клапаном, один важіль колір - хром, аналог VERO CERSANIT S951-145 | комплект | 1 |  |
| 14 | Установлення унітазів , аналог ROCA ACCESS та кришкою з мікроліфтом | к-т | 1 |  |
| 15 | Додаткові витрати по установці та закріпленню сидіння на унітаз з дюропласту | шт | 1 |  |
| 16 | Унiтаз для МГН, аналог ROCA ACCESS та кришкою з мікроліфтом | шт | 1 |  |
| 17 | Фанова гофрована труба для унітазу D110мм 45* | шт | 1 |  |
| 18 | Муфта перехідна 1/2"х3/8" | шт | 1 |  |
|  | Розділ №2. Тактильні елементи |  |  |  |
| 19 | Улаштування покриття з плиток поліуретанових 300х300 (на клею), аналог Sozi ПТ-14 кількість: r2((0,3х0,3)х(49+81)) | м2 | 11,7 |  |
| 20 | Поліуретанова тактильна плитка попереджувальна 300х300 | шт. | 49 |  |
| 21 | Поліуретанова тактильна плитка направляюча 300х300 | шт. | 81 |  |
| 22 | Клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2-14.4 двокомпонентний кількість: r2(0,3х11,7) | кг | 3,51 |  |
| 23 | Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,1 т (підіймач для МГН) | шт | 2 |  |

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт устаткування МГН, ТХ |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Сходовий гусеничний підйомник до 130 кг «Vimec»; ( маса=0) |  | шт | 2 |  |  |
|  | Лава складна Time Eco TE-1815 1.83 м; ( маса=0) |  | шт | 121 |  |  |
|  | Стелаж для продовольства 500х500х2200; ( маса=0) |  | шт | 24 |  |  |

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт система протидимного захисту |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Улаштування системи протидимного захисту |  |  |  |  |  |
| 1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Вентилятор осьовий канальний, аналог C-VENT-200 |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування |  | кг | 0,3 |  |  |
| 4 | Комплект монтажних кронштейнів C-KMV-2 (0.3кг/шт) |  | шт | 1 |  |  |
| 5 | Анкер однорозпірний М12х40 мм |  | шт | 2 |  |  |
| 6 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 1 |  |  |
| 7 | Клапан протипожежний універсальний KPU-1N- 200х150Н-2+1-МВ220-out-0-0 |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Установлення грат жалюзійних сталевих штампованих нерегульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х300 мм |  | грати | 2 |  |  |
| 9 | Грати штоднорядні нерегульовані Р25 300х300Н |  | шт | 2 |  |  |
| 10 | Установлення грат жалюзійних сталевих штампованих нерегульованих з вивірянням і закріпленням розміром 200х150 мм |  | грати | 1 |  |  |
| 11 | Грати однорядні нерегульовані Р25 200х150Н |  | шт | 1 |  |  |
| 12 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  | грати | 1 |  |  |
| 13 | Грати круглі RKN-200 |  | шт | 1 |  |  |
| 14 | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм |  | м2 | 0,74 |  |  |
| 15 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм |  | м2 | 0,12 |  |  |
| 16 | Перехід 200х150/Ф200 |  | шт | 1 |  |  |
| 17 | Відвід 90 оц. 250х250Н |  | шт | 1 |  |  |
| 18 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними |  | м2 | 1,81 |  |  |
| 19 | Мат прошивний з мінеральної вати товщ. 30 мм "CONLIT MAT" кількість: r1(1,81*1,05) |  | м2 | 1,9 |  |  |
| 20 | Шнур асбестовий 5 мм ШАОН-1 |  | пм | 7 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Термостійкий герметик 280 мл "BauGut" | шт | 2 |  |
| 22 | Стрічка бандажна сталева (45м*15мм*0,5мм) | м | 45 |  |
| 23 | Стрічка для пароізоляції "Eurovent ALUFIX" 75мм х50м кількість: 75*2 | м | 150 |  |
| 24 | Піна вогнестійка 750мл Soudafoam FR SOUDAL, або аналог | л | 0,75 |  |
| 25 | Стельвий дюбель (анкерний Bierbach) | шт | 10 |  |
| 26 | Шпилька М10, L=500 мм | шт | 2 |  |
| 27 | Болти iз шестигранною головкою М8х40 | шт | 50 |  |
| 28 | Гайки шестиграннi, дiаметр рiзьби 8 мм | шт | 100 |  |
|  | Розділ №2. Автоматика системи протидимного захисту |  |  |  |
| 29 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні кількість: 1+2+1+1 | шт | 5 |  |
| 30 | Шафа керування СПДЗ (0,2 кВт, 220В, 1А) ШК СПДЗ ПП "НВП "Зеніт", або аналог | шт | 1 |  |
| 31 | Прокладання коробів пластикових | м | 30 |  |
| 32 | Кабельний канал пластиковий Sokol Professіonal білий 60х40мм кількість: 30х1,01 | м | 30,3 |  |
| 33 | Саморіз ударний + дюбель гриб 6х40 мм (100шт /упак) | упаковка | 1 |  |
| 34 | Стяжки пластикові білі 3,5х200(100шт/упак) | упаковка | 1 |  |
| 35 | Стельвий дюбель (анкерний Bierbach) | шт | 100 |  |
| 36 | Скоба кабельна Е90, аналог UDF8 | шт | 100 |  |
| 37 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 30 |  |
| 38 | Кабель вогнетривкий KOPkEH FRHF FE180/E30 2х2х0,8 кількість: 30х1,02 | м | 30,6 |  |
| 39 | Установлення розподільних коробок | шт | 6 |  |
| 40 | Розподільна коробка вогнестійка FLAMEBOX 100P 6х4 mm2 (або аналог) | шт | 6 |  |
| 41 | Вогнегасник ВП-5 | шт | 3 |  |
| 42 | Вогнегасник ВВК-3,5 | шт | 1 |  |

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт ситема контролю загазованості |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні(37шт СПТ-2Б; 6шт SPR-1L) кількість: 5+6 |  | шт | 11 |  |  |
| 4 | Блок живлення і контролю ультразвуковий (Блок безперебійного живлення БЖ-1230) |  | шт | 1 |  |  |
| 5 | Блок живлення і контролю ультразвуковий (пристрій бесперебійного живлення APC BV500I-GR) |  | шт | 1 |  |  |
| 6 | Прокладання коробів пластикових кількість: 150+30 |  | м | 180 |  |  |
| 7 | Кабельний канал пластиковий Sokol Professіonal білий 25х16мм кількість: 150х1,01 |  | м | 151,5 |  |  |
| 8 | Кабельний канал пластиковий Sokol Professіonal білий 40х25мм кількість: 30х1,01 |  | м | 30,3 |  |  |
| 9 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах кількість: 40+120+150 |  | м | 310 |  |  |
| 10 | Кабель вогнетривкий (N) HXH FE180/E90 3х1,5 кількість: 40х1,02 |  | м | 40,8 |  |  |
| 11 | Кабель контрольний екранований КВВГ енг-нд 5х1 кількість: 120х1,02 |  | м | 122,4 |  |  |
| 12 | Кабель вогнетривкий KOPkEH FRHF FE180/E30 1х2х0,4 кількість: 150х1,02 |  | м | 153 |  |  |
| 13 | Саморіз ударний + дюбель гриб 6х40 мм (100шт /упак) |  | упаковка | 2 |  |  |
| 14 | Стяжки пластикові білі 3,5х200(100шт/упак) |  | упаковка | 2 |  |  |

| 15 | Вилка електрична з заземленням | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт устаткування системи контролю загазованості |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Прилад приймально-контрольний (газоаналізатор) ВАРТА-1.03.14; ( маса=0,007) |  | шт | 1 |  |  |
|  | Акумулятор 12В 7А/год Full Energy FEP-1207; ( маса=0,0035) |  | шт | 1 |  |  |
|  | Сповіщувач газу метану СН4 ДМ14; ( маса=0,0004) |  | шт | 5 |  |  |
|  | Сповіщувач світло-звуковий ОСЗ11; ( маса=0,0004) |  | шт | 6 |  |  |
|  | Блок живлення БЖ1230; ( маса=0,003) |  | шт | 1 |  |  |
|  | Пристрій бесперебійного живлення APC BV500I-GR ; ( маса=0,004) |  | шт | 1 |  |  |

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт пуско-налагоджувальні роботи системи контролю загазованості |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 |  | система | 1 |  |  |
| 2 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал |  | система | 3 |  |  |

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Система пожежної сігналізації |  |  |  |  |  |
| 1 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Пульт керування виносний ВПК/Блок керування інформації |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год |  | шт | 1 |  |  |
| 4 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні(37шт СПТ-2Б; 6шт SPR-1L) кількість: 25+2 |  | шт | 27 |  |  |
| 5 | Резистор 0,25-0,7 |  | шт | 50 |  |  |
| 6 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні |  | шт | 1 |  |  |
| 7 | Корпус пластиковий, аналог IEK ЩРн-П-8 IP41 |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Вимикач автоматичний [автомат] триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 4+2 |  | шт | 6 |  |  |
| 9 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. |  | шт | 2 |  |  |
| 10 | Прокладання коробів пластикових кількість: 150+30+70 |  | м | 250 |  |  |
| 11 | Кабельний канал пластиковий Sokol Professіonal білий 25х16мм кількість: 150х1,01 |  | м | 151,5 |  |  |
| 12 | Кабельний канал пластиковий Sokol Professіonal білий 40х25мм кількість: 30х1,01 |  | м | 30,3 |  |  |
| 13 | Кабельний канал пластиковий Sokol Professіonal білий 60х40мм кількість: 70х1,01 |  | м | 70,7 |  |  |
| 14 | Саморіз ударний + дюбель гриб 6х40 мм (100шт /упак) |  | упаковка | 5 |  |  |
| 15 | Стяжки пластикові білі 3,5х200(100шт/упак) |  | упаковка | 2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах кількість: 30+550+30 | м | 610 |  |
| 17 | Кабель вогнетривкий (N) HXH FE180/E90 3х1,5 кількість: 30х1,02 | м | 30,6 |  |
| 18 | Кабель вогнетривкий KOPkEH FRHF FE180/E30 1х2х0,4 кількість: 550х1,02 | м | 561 |  |
| 19 | Кабель вогнетривкий KOPkEH FRHF FE180/E30 1х2х0,4 кількість: 30х1,02 | м | 30,6 |  |
|  | Розділ №2. Система керування евакуювання |  |  |  |
| 20 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 21 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 2 |  |
| 22 | Пульт керування виносний ВПК/Блок керування інформації кількість: 1+1 | шт | 2 |  |
| 23 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 20 |  |
| 24 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 4+3 | шт | 7 |  |
| 25 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні(37шт СПТ-2Б; 6шт SPR-1L) | шт | 1 |  |
| 26 | Блок живлення і контролю ультразвуковий | шт | 1 |  |
| 27 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 1 |  |
| 28 | Прокладання коробів пластикових | м | 200 |  |
| 29 | Кабельний канал пластиковий Sokol Professіonal білий 25х16мм кількість: 200х1,01 | м | 202 |  |
| 30 | Саморіз ударний + дюбель гриб 6х40 мм (100шт /упак) | упаковка | 3 |  |
| 31 | Стяжки пластикові білі 3,5х200(100шт/упак) | упаковка | 2 |  |
| 32 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 450 |  |
| 33 | Кабель вогнетривкий KOPkEH FRHF FE180/E30 1х2х0,4 кількість: 450х1,02 | м | 459 |  |

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, що монтується |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ 1. Обладнання системи пожежної сігналізації |  |  |  |  |  |
|  | Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П; ( маса=0,007) |  | шт | 1 |  |  |
|  | Комунікатор МЦА-GSM; ( маса=0,0008) |  | шт | 1 |  |  |
|  | Модуль релейних ліній M-OUT8R; ( маса=0,0008) |  | шт | 1 |  |  |
|  | Акумулятор 12В 7А/год Full Energy FEP-1207; ( маса=0,0035) |  | шт | 1 |  |  |
|  | Сповіщувач пожежний димовий оптичний СПД-3; ( маса=0,0004) |  | шт | 25 |  |  |
|  | Сповіщувач пожежний ручий SPR-1L; ( маса=0,0004) |  | шт | 2 |  |  |
|  | Вимикач автоматичний 2-х полюсний на 3 А хар-ка С, аналог Schneider Electric EZ9F34210 Easy9, 2р, 3А; ( маса=0,0005) |  | шт | 4 |  |  |
|  | Вимикач автоматичний 2-х полюсний на 3 А хар-ка С, аналог Schneider Electric EZ9F34210 Easy9, 2р, 3А; ( маса=0,0005) |  | шт | 2 |  |  |
|  | Світильник/лампа аварійного освітлення DELUX REL-501 LED; ( маса=0,0014) |  | шт | 2 |  |  |
|  | Розділ 2. Обладнання системи пкерування евакуюванням |  |  |  |  |  |
|  | Настінний моноблок мовного оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-600; ( маса=0,008) |  | шт | 1 |  |  |
|  | Акумулятор 12В 12А/год Full Energy FEP-1212; ( маса=0,0035) |  | шт | 2 |  |  |
|  | Пристрій формування спеціальних повідомлень ДМП03-FM/MP; ( маса=0,0055) |  | шт | 1 |  |  |
|  | Блок керування інформацією Веллез БКІ-02М; ( маса=0,0069) |  | шт | 1 |  |  |
|  | Гучномовець настінний (1 Вт, 3 Вт)3АС100ПН-2; ( маса=0,0005) |  | шт | 20 |  |  |
|  | Блок живлення БЖ1230; ( маса=0,003) |  | шт | 1 |  |  |
|  | Акумулятор 12В 7А/год Full Energy FEP-1207; ( маса=0,0035) |  | шт | 1 |  |  |
|  | Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"; ( маса=0,0004) |  | шт | 4 |  |  |
|  | Оповіщувач світловий ОС-6.4 "Стрілка показчик напрямку руху"; ( маса=0,0004) |  | шт | 13 |  |  |
|  | Оповіщувач світло-звуковий зовнішній 12В Джміль; ( маса=0,0004) |  | шт | 1 |  |  |

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт пуско-налагоджувальні роботи системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | ДСТУ Б Д.2.3-10:20121.2 У нормах враховані ресурси на виконання повного комплексу монтажних робіт, які передбачені відповідними нормативними документами на поставку та монтаж обладнання, включаючи: - комплекс робіт з електричної перевірки, регулювання, тренування та налагодження обладнання та споруд в зв'язку, 6, 9, 13; Розділ 9 Електрична тривожна, пожежна, викликна та дистанційна сигналізація |  |  |  |  |  |
|  | ТІРАС 16П |  |  |  |  |  |
| 1 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 |  | система | 1 |  |  |

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт водопостачання і водовідведення |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Водопостачання В1, Т3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб неармованих поліпропіленових напірних діаметром 20 мм (S3,2 PN16 SDR7,4 ) кількість: R2((34,5+18,4)/0,899) |  | м | 58,84 |  |  |
| 2 | Труби поліпропіленові одношарові PPR 20х2,8 S3,2/ PN16/ SDR7,4, аналог WAVIN EKOPLASTIK, STR020P16X кількість: 34,5+18,4 |  | м | 52,9 |  |  |
| 3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб неармованих поліпропіленових напірних діаметром 25 мм (S3,2/ PN16/ SDR7,4 ) кількість: r2(22/0,929) |  | м | 23,68 |  |  |
| 4 | Труби поліпропіленові одношарові PPR д25х3,5 S3,2 PN16 SDR7,4 аналог WAVIN EKOPLASTIK, STR025P16X |  | м | 22 |  |  |
| 5 | Кран кульовий водорозбірний 1/2", аналог Valtec VT.218 кількість: 15+8 |  | шт | 23 |  |  |
| 6 | Кран кульовий водорозбірний 3/4" з американкою, аналог Valtec VT.227 |  | шт | 6 |  |  |
| 7 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм, аналог Wavin Ekoplastiк (SKO02090XX) кількість: 28+20 |  | шт | 48 |  |  |
| 8 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм, аналог Wavin Ekoplastiк (STK020XXXX) кількість: 10+5 |  | шт | 15 |  |  |
| 9 | Трійник перехідний із поліпропілену діам. 25х20х25 мм, аналог Wavin Ekoplastiк (STKR02520X) |  | шт | 6 |  |  |
| 10 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм, аналог Wavin Ekoplastiк (SRE02520XX) |  | шт | 3 |  |  |
| 11 | Хомут сідловий 40х3/4" |  | шт | 2 |  |  |
| 12 | Муфта iз зовнiшньою рiзьбою дiам. 20x1/2" мм, аналог Wavin Ekoplastiк (SZE02020XX) кількість: 16+7 |  | шт | 23 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Муфта ПП діам. 20 мм, аналог Wavin Ekoplastiк (SNA020XXXX) кількість: 8+4 | шт | 12 |  |
| 14 | Кріплення для труб діам. 20 мм (кліпси) , аналог WAVIN Ekoplastik 20 PRE020XXXX кількість: 43+23 | шт | 66 |  |
| 15 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм, аналог Wavin Ekoplastiк (SKO02590XX) | шт | 10 |  |
| 16 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм аналог Wavin Ekoplastiк (STK025XXXX) | шт | 1 |  |
| 17 | Муфта iз зовнiшньою рiзьбою дiам. 25x3/4" мм, аналог Wavin Ekoplastiк (SZE02525XX) | шт | 6 |  |
| 18 | Муфта ПП діам. 25 мм, аналог Wavin Ekoplastiк (SNA025XXXX) | шт | 5 |  |
| 19 | Кріплення для труб діам. 25 мм (кліпси) , аналог WAVIN Ekoplastik 25 PRE025XXXX | шт | 23 |  |
| 20 | Гнучкий шланг для підкл. вмивальнику L=40 см кількість: 7+5*2+2*2 | шт | 21 |  |
| 21 | Установлення кранiв кількість: 4+1 | шт | 5 |  |
| 22 | Кран кульовий водорозбірний 1/2" зі знімним штуцером, аналог Valtec VT.051 кількість: 4+1 | шт | 5 |  |
| 23 | Установлення баків розширювальних місткістю від 0,5 м3 до 0,8 м3 | бак | 3 |  |
| 24 | Ємність вертикальна для води харчова пластикова V- 500 л зі штуцерами 3/4" і 1/2", аналог "Ukrhimplast" | шт | 3 |  |
| 25 | Піддон пластиковий 12000х800х160 мм | шт | 3 |  |
| 26 | Установлення планки монтажної | шт | 1 |  |
| 27 | Планка монтажна для змiшувача 20х1/2" | комплект | 1 |  |
| 28 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 18,4 |  |
| 29 | Стрiчка самоклеюча для теплоізоляційних матеріалів кількість: Ц(138,4*0,184) | м | 25 |  |
| 30 | Iзоляцiя для труб "Thermaflex FRZ" дiам. труби-iзоляцiї 20 мм товщиною 9 мм кількість: 18,4*1,022 | м | 18,8048 |  |
|  | Розділ №2. Водовідведення К1, Кн |  |  |  |
| 31 | Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 50 мм | м | 17 |  |
| 32 | Труба для внутрішньої каналізації з ПВХ діаметром 50 x 2,5 мм, аналог Wavin | м | 17 |  |
| 33 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полівінилхлоридних труб дiаметром 75, 110 мм кількість: 15+7,5+18 | м | 40,5 |  |
| 34 | Труба для внутрішньої каналізації з ПВХ діаметром 110 x 2,6 мм, аналог Wavin кількість: 15+7,5 | м | 22,5 |  |
| 35 | Труба для внутрішньої каналізації з ПВХ діаметром 75 x 2,5 мм, аналог Wavin | м | 18 |  |
| 36 | Колiна каналiзацiйнi із ПВХ 90 град. дiам. 50 мм | шт | 5 |  |
| 37 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 10 |  |
| 38 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм кількість: 3+4 | шт | 7 |  |
| 39 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм | шт | 2 |  |
| 40 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 14 |  |
| 41 | Трiйники каналiзацiйнi із ПВХ дiам. 50х50 мм | шт | 9 |  |
| 42 | Хомути для кріплення каналізаційних труб 50 мм | шт | 16 |  |
| 43 | Редукцiї /перехiдники/ до каналiзацiйних труб із ПВХ дiам. 110х50 мм | шт | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Трiйники каналiзацiйнi із ПВХ дiам. 110х110 мм | шт | 11 |  |
| 45 | Трiйники каналiзацiйнi перехідні із ПВХ дiам. 110х50 мм | шт | 3 |  |
| 46 | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 1 |  |
| 47 | Хрестовина каналiзацiйна коса. iз полiпропiлену дiам. 110/110 мм | шт | 1 |  |
| 48 | Прочистка каналiзацiйна із ПВХ дiам. 50 мм (заглушка) | шт | 3 |  |
| 49 | Прочистка каналiзацiйна із ПВХ дiам. 110 мм (заглушка) | шт | 2 |  |
| 50 | Повітряний клапан із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 3 |  |
| 51 | Хомути для кріплення каналізаційних труб 110мм | шт | 15 |  |
| 52 | Хомути для кріплення каналізаційних труб 75мм | шт | 12 |  |
|  | Розділ №3. Сантехнічне обладнання |  |  |  |
| 53 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води PRESIDENT 60 ,аналог "Cersanit" зі змішувачем, аналог "Cersanit" CARI) кількість: 5-1 | к-т | 4 |  |
| 54 | Умивальник з отвором для змішувача,аналог "Cersanit" PRESIDENT 60 кількість: 5-1 | комплект | 4 |  |
| 55 | Сифон для умивальника А 410 ф32 з нержавіючою решіткою d63 аналог "AlcaPlast" кількість: 5-1 | шт | 4 |  |
| 56 | Змішувач для умивальника G3/8" х М10, аналог "Cersanit" CARI код: S951-219 кількість: 5-1 | комплект | 4 |  |
| 57 | Установлення п`єдесталу під умивальник, аналог Deko Cersanit кількість: 5-1 | шт | 4 |  |
| 58 | П`єдестал під умивальник, аналог Deko Cersanit кількість: 5-1 | комплект | 4 |  |
| 59 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком, аналог "Cersanit" EKO 031 3/6 л +комплект із сидінням дюропласт кількість: 7-1 | к-т | 6 |  |
| 60 | Додаткові витрати по установці та закріпленню сидіння на унітаз з дюропласту кількість: 7-1 | шт | 6 |  |
| 61 | Унітаз керамический "Компакт" EKO E 031 3/6 л (комплект із сидінням дюропласт) ,аналог СERSANIT EKO кількість: 7-1 | шт | 6 |  |
| 62 | Фанова гофрована труба для унітазу D110мм 45* кількість: 7-1 | шт | 6 |  |
| 63 | Муфта перехідна 1/2"х3/8" кількість: 7-1 | шт | 6 |  |
| 64 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних (бойлерів) на V=50 л, Бойлер Steatite Ego Slim VM 050 V=50л кількість: 1+1 | к-т | 2 |  |
| 65 | Водонагрівач накопичувального типу V=50 л, аналог Бойлер Willer | шт | 1 |  |
| 66 | Водонагрівач накопичувального типу горизонтального типу V=100 л, аналог Бойлер Therma | шт | 1 |  |
| 67 | Клапан зворотній 3/4", аналог VALTEC (VT.161.G.05) | шт | 2 |  |
| 68 | Установлення піддонів душових сталевих мілких квадратних, розміром 800х800 мм, аналог AquaStream 80х80 | к-т | 1 |  |
| 69 | Піддони душові, розміром 800х800 мм, аналог AquaStream 80х80 | шт | 1 |  |
| 70 | Набір ніжок для піддонів Aquaform, висотою 70-100 мм | комплект | 1 |  |
| 71 | Сифон для піддона, аналог AQUAFORM | шт | 1 |  |
| 72 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Трап до каналiзацiйних труб iз нержавіючої сталі дiам. 50 мм | шт | 3 |  |
| 74 | Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (каналізаційна насосна установка SANICUBIC) | шт | 1 |  |
| 75 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т (шиберна засувка SFA DN100 для Sanicubic) | шт | 3 |  |
| 76 | Шиберная засувка SFA DN100 для Sanicubic | шт | 3 |  |
|  | Розділ №4. Інші роботи |  |  |  |
| 77 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 2 |  |
| 78 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 200 мм | шт | 2 |  |
| 79 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 140 мм | шт | 2 |  |
| 80 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | шт | 2 |  |
| 81 | Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 140 мм до глубини 500 мм | шт | 2 |  |
| 82 | Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм до глубини 500 мм | шт | 2 |  |
| 83 | Установлення закладних деталей (футлярів) кількість: r3(0,0078х1+0,0159*1,24+1*0,0028) | т | 0,03 |  |
| 84 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм кількість: 1*1,02 | м | 1,02 |  |
| 85 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм кількість: r2((0,5+0,12)*2*1,02) | м | 1,26 |  |
| 86 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм кількість: r2((0,5х2)х1,02) | м | 1,02 |  |
| 87 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 2 |  |
| 88 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | шт | 4 |  |
| 89 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм | шт | 2 |  |
| 90 | Навантаження сміття вручну | т | 0,027 |  |
| 91 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,027 |  |

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт устаткування ВК |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Каналізаційна установка SFA SANICUBIC XL 2х2,0 кВт; ( маса=0,044) |  | шт | 1 |  |  |

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт опалення і вентиляція |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Опалення |  |  |  |  |  |
| 1 | Установлення опалювальних конвекторів електричних кількість: 2х0,5+10х1+0,3 |  | кВт | 11,3 |  |  |
| 2 | Електричний нагрівач ЕВНА-0,5/230 С, N=500Вт |  | шт | 2 |  |  |
| 3 | Електричний нагрівач ЕВНА-1,0/230 С, N=1,0 кВт |  | шт | 10 |  |  |
| 4 | Електрична конверторна панель Dimol cwift 03 |  | шт | 1 |  |  |
|  | Розділ №2. ВЕНТИЛЯЦІЯ Система П1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Установлення рами монтажної під вентиляційне устаткування, аналог K-RM "ССК" |  | кг | 20 |  |  |
| 6 | Рама монтажна K-RM |  | шт | 1 |  |  |
| 7 | Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0, 05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі, аналог ERV- 3,15 "ССК" |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Електроручний вентилятор для бомбосховищ, аналог ERV-3,15 "ССК" |  | шт | 1 |  |  |
| 9 | Установлення віброізоляторів для ERV - 3,15 |  | шт | 4 |  |  |
| 10 | Комплект віброізоляторів для ERV - 3,15 |  | шт | 4 |  |  |
| 11 | Установлення клапана витратоміра-відсікача, аналог К- ВВ-2 "ССК" |  | клапан | 1 |  |  |
| 12 | Клапан витратомір-відсікач, аналог К-ВВ-2 "ССК" |  | шт | 1 |  |  |
| 13 | Приварювання фланців діаметром 315 мм (з'єднання вхідного отвору вентилятора з повітроводом за допомогою зварювання за місцем) |  | шт | 1 |  |  |
| 14 | Контрфланець, аналог FOT-ERV-3.15-ZS "ССК" |  | шт | 1 |  |  |
| 15 | Установлення з'єднувачів м'яких, аналог СОМ-100-ERV- 3.15 кількість: 1+1 |  | шт | 2 |  |  |
| 16 | З'єднувач м'який, аналог СОМ-100-ERV-3.15-А-ZS "ССК" |  | шт | 1 |  |  |
| 17 | З'єднувач м'який, аналог СОМ-100-ERV-3.15-В-ZS "ССК" |  | шт | 1 |  |  |
| 18 | Установлення фільтрів канальних круглих діаметром 315 мм, аналог C-FKK-315 "ССК" |  | м2 | 0,08 |  |  |
| 19 | Фільтр канальний круглий, аналог C-FKK-315 "ССК" |  | шт | 1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |  |
| 21 | Вентилятор осьовий канальний прямокутний, аналог ВЕНТС ВКПФ 4Д 600*350 | шт | 1 |  |
| 22 | Установлення фільтрів канальних круглих діаметром 315 мм, аналог C-FKK-315 "ССК" кількість: 0,6*0,35 | м2 | 0,21 |  |
| 23 | Фільтр ФБ 600х350 (G4) | шт | 1 |  |
| 24 | Установлення нагрівачів канальних електричних, аналог C-EVN-R-315-9.0 | шт | 1 |  |
| 25 | Нагрівач канальний електричний, аналог НК600х350-12, 0-3 | шт | 1 |  |
| 26 | Установлення клапана зворотнього | клапан | 1 |  |
| 27 | Клапан зворотній КОМ 600х350 | шт | 1 |  |
| 28 | Установлення брезентових патрубків кількість: r2((0,6+0,35)*2*0,13)*2 | м2 | 0,5 |  |
| 29 | Гнучка вставка ВВГ 600х350 | шт | 2 |  |
| 30 | Прокладання повітроводів діаметром 315 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 8,4 |  |
| 31 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 315 мм | м2 | 8,4 |  |
| 32 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 13,68 |  |
| 33 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 600х350 мм | м2 | 13,68 |  |
| 34 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: 41,4+15,6 | м2 | 57 |  |
| 35 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 500х250 і 400х250 мм | м2 | 57 |  |
| 36 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм кількість: 13,44+11,2 | м2 | 24,64 |  |
| 37 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х200 і 300х200 мм | м2 | 24,64 |  |
| 38 | Перехід 305х305/Ф315, аналог "ССК" (0,44 м2) | шт | 1 |  |
| 39 | Перехід оц. 600х350/500х250 (0,61 м2) | шт | 1 |  |
| 40 | Перехід оц. 400х250/500х250 (0,49 м2) | шт | 2 |  |
| 41 | Перехід оц. 400х200/400х250 (0,44 м2) | шт | 1 |  |
| 42 | Перехід оц. 300х200/400х200 (0,39 м2) | шт | 1 |  |
| 43 | Підвіс L-образний, полоса 90х30, відгін 35 мм | шт | 80 |  |
| 44 | Шпилька М8, L=150 мм | шт | 80 |  |
| 45 | Гайки шестиграннi, дiаметр рiзьби 8 мм | шт | 80 |  |
|  | Розділ №3. Система В1 |  |  |  |
| 46 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |  |
| 47 | Вентилятор осьовий канальний прямокутний, аналог ВЕНТС ВКПФі 4Д 500*300 | шт | 1 |  |
| 48 | Установлення брезентових патрубків кількість: r2((0,5+0,3)*2*0,13)*2 | м2 | 0,42 |  |
| 49 | Гнучка вставка ВВГ 500х300 | шт | 2 |  |
| 50 | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм | шт | 1 |  |
| 51 | Глушники шуму вентиляційних установок прямокутного перерізу СР 500х300 мм | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Установлення клапана зворотнього | клапан | 1 |  |
| 53 | Клапан зворотній КОМ 500х300 | шт | 1 |  |
| 54 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: 7,68+3 | м2 | 10,68 |  |
| 55 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 500х250 і 500х300 мм | м2 | 10,68 |  |
| 56 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 6,5 |  |
| 57 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х250 мм | м2 | 6,5 |  |
| 58 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм кількість: 8+5 | м2 | 13 |  |
| 59 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х200 і 300х200 мм | м2 | 13 |  |
| 60 | Перехід оц. 500х300/500х250 (0,54 м2) | шт | 1 |  |
| 61 | Перехід оц. 400х200/400х250 (0,44 м2) | шт | 1 |  |
| 62 | Перехід оц. 400х250/500х300 (0,51м2) | шт | 1 |  |
| 63 | Перехід оц. 300х200/400х200 (0,39 м2) | шт | 1 |  |
| 64 | Підвіс L-образний, полоса 90х30, відгін 35 мм | шт | 28 |  |
| 65 | Шпилька М8, L=150 мм | шт | 28 |  |
| 66 | Гайки шестиграннi, дiаметр рiзьби 8 мм | шт | 28 |  |
| 67 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 7 |  |
| 68 | Грати вентиляційні жалюзійні 400х150 | шт | 7 |  |
| 69 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого поліетилену | м2 | 1,6 |  |
| 70 | Теплоізоляція зі спіненого поліетилену фольгована з липким шаром товщ. 8 мм кількість: r1(1,6х1,022) | м2 | 1,6 |  |
| 71 | Клейка ремонтна стрічка для швів, аналог ТМ Svarka 100 мм | м | 1,15 |  |
| 72 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |  |
| 73 | Грати вентиляційні жалюзійні Вентс ОРГ 400х500 | шт | 1 |  |
|  | Розділ №4. Система В2 |  |  |  |
| 74 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |  |
| 75 | Вентилятор осьовий канальний прямокутний, аналог ВЕНТС ВКПФі 4Д 500*300 | шт | 1 |  |
| 76 | Установлення брезентових патрубків кількість: r2((0,5+0,3)*2*0,13)*2 | м2 | 0,42 |  |
| 77 | Гнучка вставка ВВГ 500х300 | шт | 2 |  |
| 78 | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм | шт | 1 |  |
| 79 | Глушники шуму вентиляційних установок прямокутного перерізу СР 500х300 мм | шт | 1 |  |
| 80 | Установлення клапана зворотнього | клапан | 1 |  |
| 81 | Клапан зворотній КОМ 500х300 | шт | 1 |  |
| 82 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: 3,52+9,45 | м2 | 12,97 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 500х250 і 500х300 мм | м2 | 12,97 |  |
| 84 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 6,5 |  |
| 85 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х250 мм | м2 | 6,5 |  |
| 86 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм кількість: 7,2+5 | м2 | 12,2 |  |
| 87 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х200 і 300х200 мм | м2 | 12,2 |  |
| 88 | Перехід оц. 500х300/500х250 (0,54 м2) | шт | 1 |  |
| 89 | Перехід оц. 400х250/500х250 (0,49 м2) | шт | 1 |  |
| 90 | Перехід оц. 400х200/400х250 (0,44 м2) | шт | 1 |  |
| 91 | Перехід оц. 300х200/400х200 (0,39 м2) | шт | 1 |  |
| 92 | Підвіс L-образний, полоса 90х30, відгін 35 мм | шт | 28 |  |
| 93 | Шпилька М8, L=150 мм | шт | 28 |  |
| 94 | Гайки шестиграннi, дiаметр рiзьби 8 мм | шт | 28 |  |
| 95 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 7 |  |
| 96 | Грати вентиляційні жалюзійні 400х150 | шт | 7 |  |
| 97 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого поліетилену | м2 | 1,6 |  |
| 98 | Теплоізоляція зі спіненого поліетилену фольгована з липким шаром товщ. 8 мм кількість: r1(1,6х1,022) | м2 | 1,6 |  |
| 99 | Клейка ремонтна стрічка для швів, аналог ТМ Svarka 100 мм | м | 1,15 |  |
| 100 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |  |
| 101 | Грати вентиляційні жалюзійні Вентс ОРГ 400х500 | шт | 1 |  |
|  | Розділ №5. Система В3 |  |  |  |
| 102 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |  |
| 103 | Вентилятор осьовий канальний, аналог ВЕНТС ТТ ПРО 200 | шт | 1 |  |
| 104 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 105 | Зворотній клапан, діам.150, аналог Вентс КОМ 200 | шт | 1 |  |
| 106 | Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг кількість: 6+2 | шт | 8 |  |
| 107 | Приточно-витяжний анемостат діаметром 100 мм, аналог Вентс А 100 Вр | шт | 6 |  |
| 108 | Приточно-витяжний анемостат діаметром 125 мм, аналог Вентс А 125 Вр | шт | 2 |  |
| 109 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 0,38+1,73+2,36+9,42 | м2 | 13,89 |  |
| 110 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм | м2 | 0,38 |  |
| 111 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм | м2 | 1,73 |  |
| 112 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм | м2 | 2,36 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм | м2 | 9,42 |  |
| 114 | Відвід 90 оц. Ф200 (0,23 м2) | шт | 3 |  |
| 115 | Відвід 90 оц. Ф150 (0,13 м2) | шт | 3 |  |
| 116 | Відвід 90 оц. Ф125 (0,09 м2) | шт | 1 |  |
| 117 | Відвід 90 оц. Ф100 (0,06 м2) | шт | 1 |  |
| 118 | Перехід оц. Ф100/125 (0,14 м2) | шт | 1 |  |
| 119 | Перехід оц. Ф125/150 (0,17 м2) | шт | 2 |  |
| 120 | Перехід оц. Ф200/150 (0,22 м2) | шт | 1 |  |
| 121 | Трійник оц. Ф150 (0,21 м2) | шт | 1 |  |
| 122 | Трійник оц. Ф150х100 (0,14 м2) | шт | 1 |  |
| 123 | Трійник оц. Ф125х100 (0,13 м2) | шт | 2 |  |
| 124 | Трійник оц. Ф200х125 (0,22 м2) | шт | 1 |  |
| 125 | Врізка оц. Ф100 (0,04 м2) | шт | 2 |  |
| 126 | Хомут ХЦК 200 | шт | 10 |  |
| 127 | Хомут ХЦК 150 | шт | 4 |  |
| 128 | Хомут ХЦК 125 | шт | 3 |  |
| 129 | Хомут ХЦК 100 | шт | 1 |  |
| 130 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | зонт | 1 |  |
| 131 | Зонт (грибок) Ф200 | шт | 1 |  |
| 132 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого поліетилену | м2 | 6,6 |  |
| 133 | Теплоізоляція зі спіненого поліетилену фольгована з липким шаром товщ. 8 мм кількість: r1(6,6х1,022) | м2 | 6,7 |  |
| 134 | Клейка ремонтна стрічка для швів, аналог ТМ Svarka 100 мм | м | 17,4 |  |
|  | Розділ №6. Інші роботи |  |  |  |
| 135 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 12 |  |
| 136 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 2 |  |
| 137 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм (додавати до загального діаметру 180 мм) | шт | 2 |  |
| 138 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм кількість: 1+1 | шт | 2 |  |
| 139 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 220 мм | шт | 1 |  |
| 140 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 180 мм | шт | 1 |  |
| 141 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 500 мм кількість: 1+1 | шт | 2 |  |
| 142 | Пробивання отворів в конструкціях з цегли кількість: (0,55+0,25)*2*0,51+(0,55+0,3)*2*0,12 | м3 | 1,02 |  |
| 143 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 650х400 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 2 |  |
| 144 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 650х400 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати до 500 мм | шт | 2 |  |
| 145 | Навантаження сміття вручну | т | 0,157 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 146 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,157 |  |

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт електротехнічні роботи |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж відкритої електропроводки |  | м | 105 |  |  |
| 2 | Демонтаж вимикачів, розеток |  | шт | 12 |  |  |
| 3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання |  | шт | 22 |  |  |
|  | Розділ №2. Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 4 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні кількість: 1+2+1+1 |  | шт | 5 |  |  |
| 5 | Корпус металевий, аналог IEK PRO ЩРн-36з-1 У2 IP54 |  | шт | 1 |  |  |
| 6 | Корпус металевий, аналог IEK PRO ЩРн-12з-1 У2 IP54 кількість: 1+1 |  | шт | 2 |  |  |
| 7 | Корпус металевий, аналог IEK PRO ЩРн-6з-1 IP54 |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Корпус металевий, аналог IEK PRO ЩРн-24з-1 IP54 |  | шт | 1 |  |  |
| 9 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні |  | шт | 1 |  |  |
| 10 | Корпус металевий, аналог IEK ЩМП-6.6.2-0-74 У2 IP54 |  | шт | 1 |  |  |
| 11 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг |  | м | 25 |  |  |
| 12 | Продовжувач Yato YT-8120 25 м |  | шт | 1 |  |  |
| 13 | Вимикач автоматичний [автомат] триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+4+4+2+1+3 |  | шт | 15 |  |  |
| 14 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А кількість: 1+2 |  | шт | 3 |  |  |
| 15 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А |  | шт | 1 |  |  |
| 16 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А |  | шт | 1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм 16 А | шт | 20 |  |
|  | Розділ №3. Світлотехнічне обладнання. |  |  |  |
| 18 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт кількість: 26+15+15 | шт | 56 |  |
| 19 | Світильник LED накладний, аналог LINE BASIC 12-365 Grey IP65 Maxus | шт | 26 |  |
| 20 | Світильник LED накладний, аналог Assistance LINE Pro 5000K GR IP65 Maxus | шт | 15 |  |
| 21 | Світильник настінно-стельовий накладний, аналог НПП 1101 100Вт IP54 IEK | шт | 15 |  |
| 22 | Лампа LED Vestum 12Вт 3000К Е27 Osram | шт | 15 |  |
| 23 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 36+11 | шт | 47 |  |
| 24 | Світильник аварійний, не постійний, 3 години IP65, аналог E-next e.emerg.507L-50.led.Li.3h.IP65 | шт | 36 |  |
| 25 | Світильник аварійно-евакуаційний світлодіодний двосторонній з надписом "ВИХІД" , аналог ССА 5043-3 ІЕК | шт | 11 |  |
|  | Розділ №4. Електроінсталяційні вироби |  |  |  |
| 26 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних одноклавішних накладних | шт | 29 |  |
| 27 | Вимикач одноклавішний 10А 220В ІР44 накладний, аналог Schneider Electric Cedar Plus (WDE000510) | шт. | 29 |  |
| 28 | Монтаж датчика руху інфрачервоного, аналог DR-04B 195-265 B AC 5A F&F | шт | 2 |  |
| 29 | Датчик руху інфрачервоний, аналог DR-04B 195-265 B AC 5A F&F | шт | 2 |  |
| 30 | Установлення штепсельних розеток напівгерметичних | шт | 39 |  |
| 31 | Розетка двополюсна з заземленням накладна з кришкою 220 В,16 А ІР54, аналог IEK РСб20-3-ГПБд «Гермес Plus» ERMP12-K03 -16-54-EC с з/к IP54 | шт | 21 |  |
| 32 | Розетка електроична накладна з кришкою і захисними шторками 220 В,16 А ІР54, аналог ІЕК РСб20-3-ФСр «Форс» | шт | 18 |  |
| 33 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні кількість: 1+2 | шт | 3 |  |
| 34 | Регулятор швидкості PCA5Д-6.0-М | шт | 1 |  |
| 35 | Регулятор швидкості PCA5Д-2.5-М | шт | 2 |  |
| 36 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 1 |  |
| 37 | Перемикач швидкості П2-1-300 | шт | 1 |  |
|  | Розділ №5. Кабельно-проводникова мережа |  |  |  |
| 38 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 70 |  |
| 39 | Труба ПВХ гофрована з протяжкою, дiам. 50 мм, аналог ДКС кількість: 70х1,01 | м | 70,7 |  |
| 40 | Кліпса діаметром 50 мм із засувкою та дюбелем для гофротруби, аналог ДКС кількість: 70*2 | шт | 140 |  |
| 41 | Розподільні коробки розпаячні 100х100х50 мм, аналог КМ41233 (UKO11-100-100-050-K41-44) ІЕК | шт | 8 |  |
| 42 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу 25 мм | м | 435 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Труба ПВХ гофрована з протяжкою, дiам. 25 мм, аналог ДКС кількість: r1(435х1,01) | м | 439,4 |  |
| 44 | Кліпса діаметром 25 мм із засувкою та дюбелем для гофротруби, аналог ДКС кількість: 435*2 | шт | 870 |  |
| 45 | Розподільні коробки розпаячні КМ41236 ІЕК (або аналог) | шт | 62 |  |
| 46 | Прокладання гофрованих труб в конструкції підвісної стелі або по стіні iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного проходу 20 мм | м | 840 |  |
| 47 | Труба ПВХ гофрована з протяжкою, дiам. 20 мм, аналог ДКС кількість: r1(840х1,01) | м | 848,4 |  |
| 48 | Кліпса діаметром 20 мм із засувкою та дюбелем для гофротруби, аналог ДКС кількість: 840*2 | шт | 1680 |  |
| 49 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м | 70 |  |
| 50 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби кількість: 10+20 | м | 30 |  |
| 51 | Затягування першого проводу перерізом 12,5 мм2 в труби | м | 120 |  |
| 52 | Затягування першого проводу перерізом 7,5 мм2 в труби | м | 285 |  |
| 53 | Затягування першого проводу перерізом 4,5 мм2 в труби | м | 550 |  |
| 54 | Прокладання лотків кабельних перфорованих 50х50х3000 | м | 30 |  |
| 55 | Лоток перфорований 50х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, аналог ДКС 35260 кількість: 30/3 | шт | 10 |  |
| 56 | Кришка лотка з заземленням на прямий елемент основа 50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, аналог ДКС 35520, кількість: 30/3 | шт | 10 |  |
| 57 | Консоль DW основа 100 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, аналог ДКС BBC3010 | шт | 117 |  |
| 58 | Пластина з'єднувальна кріпильна GTO висота 50 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, аналог ДКС 37301, | шт | 13 |  |
| 59 | Гвинт з гладкою голівкою і квадратним підголовником М6х16, аналог ДКС CM010616, | шт | 234 |  |
| 60 | Гайка шестигранна М6, аналог ДКС CM110600 | шт | 234 |  |
| 61 | Шайба кузовна М6 DIN9021, аналог ДКС CM120600, | шт | 234 |  |
| 62 | Прокладання ізольованих проводів перерізом 12,5 мм2 у лотках кількість: 20+30+45+75+50+40+30 | м | 290 |  |
| 63 | Кабель з алюмінієвою жилою, 5х25мм2 АВВГнг кількість: 70х1,02 | м | 71,4 |  |
| 64 | Кабель з мідною жилою, 5х4мм2 ВВГнг-LS кількість: 30х1,02 | м | 30,6 |  |
| 65 | Кабель з мідною жилою,5х1,5 мм2 ВВГнг-LS кількість: r0(150х1,02) | м | 153 |  |
| 66 | Кабель з мідною жилою, 3х4 мм2 ВВГнг-LS кількість: r0(65х1,02) | м | 66 |  |
| 67 | Кабель з мідною жилою, 3х2,5 мм2 ВВГнг-LS кількість: r0(360х1,02) | м | 367 |  |
| 68 | Кабель з мідною жилою, 3х1,5мм2 ВВГнг-LS кількість: r0(600х1,02) | м | 612 |  |
| 69 | Кабель з мідною жилою, що не поширює горіння Е=30 мин 3х1,5мм2 NHXH FE 180/E30 кількість: r0(290х1,02) | м | 296 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 309 |  |
| 71 | Клеми універсальні, аналог WAGO 222-413 на 3 провідники з важелями | шт | 309 |  |
|  | Розділ №6. Інші роботи |  |  |  |
| 72 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм кількість: 1+17+21 | шт | 39 |  |
| 73 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 500 мм | шт | 39 |  |
| 74 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 120 мм | шт | 1 |  |
| 75 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 100 мм | шт | 17 |  |
| 76 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 80 мм | шт | 21 |  |
| 77 | Установлення футлярів з труб вагою до 5 кг кількість: r3((0,6*5,74+10,2*4+12,6*3,33)/1000) | т | 0,086 |  |
| 78 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 0,6 |  |
| 79 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | м | 10,2 |  |
| 80 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм | м | 12,6 |  |
| 81 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях кількість: 1+17+21 | шт | 39 |  |
| 82 | Навантаження сміття вручну | т | 0,173 |  |
| 83 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,173 |  |

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт придбання електромонтажного устаткування ЕМ |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ 1. Устаткування та прилади, що додатково монтуються в корпус ЩРн-36з-1 У2 IP54 |  |  |  |  |  |
|  | Вимикач автоматичний 3-х полюсний на 32 А, аналог Еатон PL6-C32/3 ; (маса=0,0005) |  | шт | 2 |  |  |
|  | Вимикач автоматичний 3-х полюсний на 25 А, аналог Еатон PL6-C25/3 ; (маса=0,0005) |  | шт | 1 |  |  |
|  | Вимикач автоматичний 3-х полюсний на 6 А, аналог Еатон PL6-C6/3 ; (маса=0,0005) |  | шт | 4 |  |  |
|  | Вимикач автоматичний 1 полюсний на 6А, аналог Еатон PL6-C6/1 ; ( маса=0,0011)кількість: 2+1 |  | шт | 3 |  |  |
|  | Вимикач автоматичний 1 полюсний на 25А, аналог Еатон PL6-C25/1 ; (маса=0,0011) |  | шт | 2 |  |  |
|  | Вимикач автоматичний 1 полюсний на16А, аналог Еатон PL6-C16/1 ; (маса=0,0011) |  | шт | 1 |  |  |
|  | Вимикач автоматичний 1 полюсний на10А, аналог Еатон PL6-C10/1 ; (маса=0,0011) |  | шт | 4 |  |  |
|  | Вимикач автоматичний 3-х полюсний на 80 А, аналог Еатон PL6-C80/3 ; (маса=0,0005) |  | шт | 1 |  |  |
|  | Трипозиційний роз'єднувач 380 В, 50 Гц, 3Р Ір=63 А , аналог MPR10-4-040BPT-63 4P 63A IEK; ( маса=0,0011) |  | шт | 1 |  |  |
|  | Незалежний розчеплювач 230 В , аналог ІЕК РН47 ; ( маса=0,0013) |  | шт | 1 |  |  |
|  | Вимикач автоматичний 2-х полюсний диференціального струму на 16А (УЗО),аналог Еатон PFL6-16/1N/C/003 ; ( маса=0,0014)кількість: 7+5+5+3 |  | шт | 20 |  |  |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності).

Рекомендовано:Для більш детального визначення об’єма робіт необхідно ознайомитися з кресленням робочого проекту за адресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Соборна, 42А ( в групу централізованого господарського обслуговування, телефон  +380669894000 Світлана Олексіївна).

При розрахунку договірної ціни приміняти лише конкретні марки матеріалів та обладнання (які можуть бути аналогом за проектом в ПКД), та будуть використані при виконанні вищезазначених робіт.

Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види послуг  або зміну обсягів та складу послуг згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

Ср/м заробітна плата  складає 12 558,80 грн. на  місяць; ср/м тривалість робочого часу – 167,33 год.

Оплата здійснюється по факту виконання робіт, після підписання форми КБ-2, КБ-3.